GIAO THỨC VỚI MÁY SẤY TRUNG QUỐC

Ngày: 24/6/2025

MÔ TẢ LỆNH

Ví dụ máy có địa chỉ ID: 01

| STT | Ví dụ lệnh | Tên lệnh | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lệnh tác động hệ thống |  |  |
| 1 | 01 10 01 2E 00 01 02 00 01 71 1E | Chạy | Lệnh chỉ có tác dụng khi số xu là đáp ứng đủ ( 3 xu) Lệnh này không có phản hồi |
| 2 | 01 10 01 2F 00 01 02 00 01 70 CF | Đến Bước tiếp theo: Tương đương với việc bỏ qua bước đang chạy | Ví dụ: Thiết bị đang chạy sấy-> Nhấn lệnh này -> Chuyển sang bước làm nguội -> Nhấn lệnh này-> Chuyển sang hiển thị thông báo kết thúc sấy |
| 3 | 01 10 01 2C 00 01 02 00 01 70 FC | Tắt tiếng cảnh báo | Tắt âm cảnh báo khi có cảnh báo |
| II | Giả lập coin |  |  |
| 1 | 01 10 01 31 00 01 02 00 01 73 71 | Nhét 1 xu vào máy | Mô phỏng đưa 1 xu vào khe |
| 2 | 01 10 01 31 00 01 02 00 02 33 70 | Nhét 2 xu vào máy | Mô phỏng đưa 2 xu vào khe |
| 3 | 01 10 01 31 00 01 02 00 03 F2 B0 | Nhét 3 xu vào máy | Mô phỏng đưa 3 xu vào khe |
| III | Chọn chương trình |  |  |
| 1 | 01 10 01 32 00 01 02 00 03 F2 83 | Chọn chương trình 1 | Chọn chương trình 1 |
| 2 | 01 10 01 32 00 01 02 00 02 33 43 | Chọn chương trình 2 | Chọn chương trình 2 |
| 3 | 01 10 01 32 00 01 02 00 03 F2 83 | Chọn chương trình 3 | Chọn chương trình 3 |
| 4 | 01 10 01 32 00 01 02 00 04 B3 41 | Chọn chương trình 4 | Chọn chương trình 4 |
| 5 | 01 10 01 32 00 01 02 00 05 72 81 | Chọn chương trình 5 | Chọn chương trình 5 |
| 6 | 01 10 01 32 00 01 02 00 06 32 80 | Chọn chương trình 6 | Chọn chương trình 6 |
| IV | Kiểm tra trạng thái máy |  |  |
| 1 | 01 01 00 00 00 A0 3C 72 | Đọc trạng thái máy | Đọc trạng thái máy bao gồm trạng thái máy, trạng thái cửa. Ví dụ: Máy phản hồi : 01 01 14 02 80 00 20 00 40 00 00 00 00 40 00 00 60 00 20 00 00 00 20 EB B5 -> Máy trạng thái chờ, cửa đóng, khóa đóng Máy phản hồi: 01 01 14 02 80 01 02 01 00 12 81 02 00 00 10 00 A0 01 21 00 00 00 20 A6 DF -> Máy đang hoạt động |
| 2 | 01 03 03 20 00 46 C5 B6 | Đọc toàn bộ thông tin của máy | Đọc toàn bộ thông số máy bao gồm: Máy phản hồi: 01 03 8C 00 00 (00 14)(Nhiệt độ máy hex) 00 00 00 00 (00 02)(Số bản tin cảnh báo hex) 00 00 00 00 00 46 00 00 0B B8 00 20 00 28 00 00 (00 22)(Tổng số tiền xu hex) 00 02 00 02 00 00 00 02 00 00 00 D0 00 D2 00 C8 00 00 01 2F 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00 2B 00 00 (00 22)(Số tiền trong hộp hex) (00 31)(Số lần chạy máy hex) 00 00 00 00 00 00 4D 44 36 31 41 36 54 2D 2D 59 30 46 4D 31 56 2E 30 31 00 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 EA Board trả về dữ liệu |